长安大学2014－2015 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 15 年1月22日 |  | 共3题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| 一、基础知识（15小题，每小题2分，共30分） （1）求-78和+84的补码。 （2）单片机主要由哪几部分构成？ （3）MCS-51单片机的内部数据存储器是如何分区的？ （4）在应用程序中，如何把当前工作寄存器R0~R7设置到内部存储器的08~0FH单元？ （5）已知一个MCS-51单片机应用系统的晶振为24M Hz，如何才能使单片机复位？ （6）在MCS-51单片机工作过程中，由于干扰使单片机系统“死机”，对其强制复位后，R0~R7的内容会发生什么变化？为什么？ （7）MCS-51单片机应用系统设计的外部数据存储器和外部I/O口地址重叠，是否会产生访问冲突？为什么？ （8）在扩展外部程序存储器时，单片机的P0口和P2口分别起什么作用？ （9）串行通信时，通信的双方需要遵守哪些基本约定？ （10）在MCS-51单片机的程序存储器扩展时，引脚EA如何处理？ （11）在单片机应用系统中D/A转换器的起什么作用？ （12）在MCS-51单片机允许中断的前提下，CPU在下列指令执行结束后，可以立即响应中断的是哪几种情况？为什么？ （A）PUSH ACC （B）SETB REN （C）DIV AB （D）SETB TR1 （13）MCS-51单片机中，定时器/计数器的方式1和方式2有什么区别？ （14）半导体存储器ROM和RAM各有什么特点？ （15）LCALL指令和LJMP指令在功能上有什么不同？ 二、程序设计（共3题，共30分，需画出流程框图） （1）（10分）设2个带符号数X和Y以原码形式存放，X存在30H单元，Y存放在31H和32H单元，其中31H单元存符号位和高7位，32H单元存低8位，编写程序实现XY，并把结果存在20H、21H和22H单元。 （2）（10分）逻辑表达式为：Q=XYU+XYZ+YZ+XU，其中，Q为27H.5，X为P1.0，Y为P1.1，Z为PSW.5，U为定时器/计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。 （3）（10分）在内部RAM的10H和30H单元开始分别存储2个字符串，均以‘EOF’为结束标记，假设2个字符串长度相等，编写程序请判断2个字符串内容是否相同，并把其中相同的字符摘出存在外部RAM的3050H单元开始的区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共   页)

三、综合应用（共3题，40分，需要有确定地址的过程） （1）（20分）图1为单片机应用系统原理图。应用系统采用Intel 8155扩展输入/输出口，PA、PB用于控制LED数码管显示器，PC0连接一个控制开关S8。另外，一组开关S0~S7接在单片机的P1口。请完成以下要求： 1）分析电路，给出8155芯片上存储器、命令状态寄存器、I/O口和定时器计数器的地址（4分） 2）编写测试程序，测试8155芯片上所有RAM单元读写是否正常，若所有单元读写操作都正常，则置标志位Flag为1，否则，清零。（8分） 3）每按一次S8，读取一次S0~S7的状态，并把低四位S3~S0的4位编码状态显示在CLED1上，高四位S7~S4的4位编码状态显示在CLED2上。（8分）（要求：8155初始化，按键S8消抖处理，20ms延时子程序为DL20MS。） 图1 单片机应用系统 （2）（10分）图2为单片机数据采集系统原理图，采用中断方式实现IN7通道的A/D转换。编程实现下列要求：每转换8次求一次平均值，若平均值大于8DH，则点亮LED1报警，否则，不予报警。（通道地址分析 1分，程序设计 9分） 图2 单片机数据采集系统原理图

第  2  页(共   页)

（3）（10分）图3为一个单片机应用系统，系统晶振为12MHz，要求系统输出下列信号波形，信号的周期为6秒。（通道地址分析 1分，计算定时器初值1分，程序设计 8分） （a）应用系统原理图 （b）输出波形 图3 单片机应用系统

3  页(共   页)

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）74LS139真值表 74LS139真值表 E; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71.

第   4 页(共   页)