长安大学2015－2016 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 16 年1月8日 |  | 共3题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| 一、基础知识（共10题，每题3分，共30分） （1）MCS-51单片机由哪几部分构成？ （2）在单片机中，程序计数器PC起什么作用？是否可用传送指令设置PC的内容？ （3）外部RAM的8000H单元中的位是否可以使用位寻址指令操作？为什么？ （4）复位是计算机一种工作状态，在MCS-51单片机工作过程中，单片机被复位后，P1口的状态是否改变？为什么？ （5）在程序设计时，“AJMP MYPRO”是否可以替代“ACALL MYPRO”？为什么？ （6）一个运行的MCS-51单片机应用系统，它的CPU在处理中断的过程中，又出现了一个新的中断请求，此时， CPU应如何处理？ （7）MCS-51单片机的定时器/计数器工作在方式2时，与其他工作方式相比有哪些特点？ （8）计算机串行异步通信时，通信的双方应该遵守哪些基本约定？ （9）在一个MCS-51单片机应用设计时，出现了程序存储器的部分单元地址与外部扩展的输入口地址相同的现象，CPU是否会把从输入口读取的数据当成指令代码？为什么？ （10）在MCS-51单片机应用设计时，把EA接地时，对单片机的外部数据存储器地址空间分配有没有影响？为什么？ 二、程序设计（共5题，每题8分，共40分，需画出流程框图） （1）设x、y为4位十进制数，以压缩BCD格式存储，求z=x+y，并把z以ASCII码的格式存储。 （2）设x为4位十进制数，以压缩BCD格式存储，把x转换为二进制数。 （3）设x为十六位二进制数，以补码形式存储，设计程序求 y=x x≥0 （4）一个检测系统如图1所示。S0~S3为检测开关，QL为报警指示灯，L1(S0,S1)表示逻辑函数，它与检测开关S0和S1的状态有关，逻辑函数L2(S2,S3)与检测开关S2和S3的状态有关。L1(S0,S1)和L2(S2,S3)的真值表见表1和表2。设计程序实现下列逻辑表达式： QL=L1(S0,S1)+L2(S2,S3) 图1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共   页)

（5）一个采集系统每次依次采集4个通道，每个通道的采集数据均为16位二进制无符号数，它们存储在内部RAM以DATA单元开始的区域，设计求取4个通道平均值的程序。 三、综合应用（共3题，每题10分，共30分，需要有确定地址的过程） （1）图2为计数器的原理图。该计数器采用Intel 8155的PA口控制LED数码管显示器。每扳动一次开关S，计数器加1，每计16次，计数器清0。次请完成以下要求： 1）分析电路，给出8155芯片上存储器、命令状态寄存器、I/O口和定时器计数器的地址（2分） 2）采用中断方式，实现计数功能。（8分） 图2 单片机应用系统 （2）图3为单片机数据采集监控系统原理图，要求实现下列功能：当传感器1检测值低于阈值Low，或者传感器2和传感器1检测值之差高于DLTA时（假设传感器1检测值不高于传感器2），则认为监测到异常情况，使LED1点亮报警。否则，不予报警，认为工作正常，LED2亮。（通道地址分析 1分，程序设计 9分） 图3 单片机数据采集监控系统原理图

第  2  页(共 4 页)

（3）（10分）图4为一个单片机应用系统，系统晶振为12MHz，要求每隔1秒把内部RAM的OUTDATA单元的内容转换为模拟量。（通道地址分析 1分，计算定时器初值1分，程序设计 8分） 图4 单片机应用系统

3  页(共 4 页)

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）74LS139真值表 74LS139真值表 E; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71. （8）ASCII编码 字符; 编码; 字符; 编码. 0; 30H; 8; 38H. 1; 31H; 9; 39H. 2; 32H; A; 41H. 3; 33H; B; 42H. 4; 34H; C; 43H. 5; 35H; D; 44H. 6; 36H; E; 45H. 7; 37H; F; 46H.

第 4 页(共 4 页)