长安大学2016－2017 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 17 年1月10日 |  | 共3题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| 一、基础知识（10小题，每小题3分，共30分） （1）求−65和32的原码、反码和补码。 （2）MCS-51单片机包括哪些主要部分？ （3）当寄存器PSW的内容为0C0H时，当前工作寄存器是哪个区？工作寄存器R0对应的内部RAM单元地址是多少？ （4）MCS-51单片机的位寻址空间由哪几部分组成？ （5）在MCS-51单片机工作过程中强制对其复位，复位对寄存器TMOD、P1口、70H单元、标志位Cy以及程序计数器PC有什么影响？ （6）在一个MCS-51单片机应用系统中，出现了外部数据存储器和外部I/O口地址相互重叠的问题，在系统工作时是否会发生访问冲突？为什么？ （7）串行通信时，通信的双方需要遵守哪些基本约定？ （8）8051单片机扩展存储器时，引脚EA被接地，这种情况下，芯片上的程序存储器中存储的应用程序是否起作用？为什么？ （9）MCS-51单片机在扩展外部程序存储器时， P0起什么作用？ （10）中断处理和子程序调用有什么不同？ 二、程序设计（共3题，每小题10分，共30分） （1）一个测控系统要求根据被检测量x的大小施加不同的控制策略，已知x为8位无符号数，控制策略如下： 1）当x>50时，使用控制策略：u=(8x−u0)2，其中u0为8位无符号数，然后把控制量u从单片机的P0口输出。 2）当x≤50时，使用逻辑控制策略：Q=(X+Y)Z，其中X为P1.0，Y为P1.1，Z为P1.3，Q为P3.5，即把逻辑控制结果从P3.5输出。 编程实现上述要求。 （2）一批8位二进制数据以原码的格式存储在单片机外部RAM的2000H开始的区域，这批数据以“EOF”为结束标志，编程统计其中负数的个数，并对负数取绝对值存储后在原来的单元。 （3）4位十进制数以压缩BCD码形式存储在40H和41H单元，为了显示输出需要获得分离的字符信息以便提取字型编码，编写程序把上述4位十进制数数位分离，并存储在30H开始的区域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页（共 4 页）

三、综合应用（共4题，10分） （1）单片机应用系统采用Intel 8155扩展输入/输出口，用于状态检测和显示，如图1所示。 1）分析Intel 8155的RAM、命令寄存器、输入输出口、定时/计数器的地址。（2分） 2）编程实现每按一次S，从PB口读取检测开关SW0~SW7的状态，然后把开关的状态显示在L0~L7上，SW0闭合，L0亮，以此类推。考虑按键S的消抖，已知延时（8分） 图2 单片机应用系统 （2）图2为单片机数据采集系统原理图，编程实现每隔20ms启动A/D转换器转换通道IN7接入的模拟量，把转换值存入30H单元，如果转换值大于8DH，则点亮LED1以示报警。已知系统晶振为12MHz。（需确定通道地址）。（10分） 图2 单片机数据采集系统原理图

第  2  页（共 4 页）

（3）图3为一个单片机应用系统，确定DAC0832的口地址，编写程序使应用系统从V0输出锯齿波。（10分） （1）系统电路图 （2）输出波形 图3 单片机应用系统 （4）一个简单计数器的电路原理图如图4所示，按键S接在单片机引脚P3.3（INT1）。要求每按一次S键，计数器计数一次（采用1只数码管显示，每计16次后再从0开始计数）。采用中断方式实现。 图4 计数器

第 3页（共 4 页）

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）MCS-51程序状态字寄存器PSW Cy; AC; F0; RS1; RS0; OV; -; P. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （7）74LS139真值表 74LS139真值表 E; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71.

第 4 页 （共 4 页）