## 第八届（2007年）全国大学生电子设计竞赛题目

### 音频信号分析仪（A题）【本科组】

- 一、任务

设计、制作一个可分析音频信号频率成分，并可测量正弦信号失真度的仪器。

- 二、要求

1．基本要求

（1）输入阻抗：50Ω

（2）输入信号电压范围（峰-峰值）：100mV～5V

（3）输入信号包含的频率成分范围：200Hz～10kHz

（4）频率分辨力：100Hz（可正确测量被测信号中，频差不小于100Hz的频率分量的功率值。）

（5）检测输入信号的总功率和各频率分量的频率和功率，检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%；各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%，总功率测量的相对误差的绝对值小于5%。

（6）分析时间：5秒。应以5秒周期刷新分析数据，信号各频率分量应按功率大小依次存储并可回放显示，同时实时显示信号总功率和至少前两个频率分量的频率值和功率值，并设暂停键保持显示的数据。

2．发挥部分

（1）扩大输入信号动态范围，提高灵敏度。

（2）输入信号包含的频率成分范围：20Hz～10kHz。

（3）增加频率分辨力20Hz档。

（4）判断输入信号的周期性，并测量其周期。

（5）测量被测正弦信号的失真度。

（6）其他。

- 三、说明

1．电源可用成品，必须自备，亦可自制。

2．设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序、和完整的测试结果用附件给出。

- 四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 5 |
|  | 理论分析与计算 | 放大器设计 功率谱测量方法 周期性判断方法 | 15 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 10 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 12 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 8 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 完成第（5）项 |  | 5 |
|  | 其他 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |

### 无线识别装置（B题）【本科组】

- 一、任务

设计制作一套无线识别装置。该装置由阅读器、应答器和耦合线圈组成，其方框图参见图1。阅读器能识别应答器的有无、编码和存储信息。

D

阅读器

应答器

耦合线圈

耦合线圈

外接

单电源

图1  无线识别装置方框图

装置中阅读器、应答器均具有无线传输功能，频率和调制方式自由选定。不得使用现有射频识别卡或用于识别的专用芯片。装置中的耦合线圈为圆形空芯线圈，用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕10圈制成。线圈直径为6.6±0.5 cm（可用直径6.6 cm左右的易拉罐作为骨架，绕好取下，用绝缘胶带固定即可）。线圈间的介质为空气。两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D。

阅读器、应答器不得使用其他耦合方式。

- 二、要求

1．基本要求

（1）应答器采用两节1.5V干电池供电，阅读器用外接单电源供电。阅读器采用发光二极管显示识别结果，能在D尽可能大的情况下，识别应答器的有无。识别正确率≥80%，识别时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。

（2）应答器增加编码预置功能，可以用开关预置四位二进制编码。阅读器能正确识别并显示应答器的预置编码。显示正确率≥80%，响应时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。

2．发挥部分

（1）应答器所需电源能量全部从耦合线圈获得（通过对耦合到的信号进行整流滤波得到能量），不允许使用电池及内部含有电池的集成电路。阅读器能正确读出并显示应答器上预置的四位二进制编码。显示正确率≥80%，响应时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。

（2）阅读器采用单电源供电，在识别状态时，电源供给功率≤2W。在显示编码正确率≥80%、响应时间≤5秒的条件下，尽可能增加耦合线圈间距D。

（3）应答器增加信息存储功能，其存储容量大于等于两个四位二进制数。装置断电后，应答器存储的信息不丢失。无线识别装置具有在阅读器端写入、读出应答器存储信息的功能。

（4）其他。

- 三、说明

设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。

- 四、评分标准

| 设计报告 | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 无线识别装置总体方案设计 | 6 |
|  | 理论分析与计算 | 耦合线圈的匹配理论 阅读器发射电路分析 阅读器接收电路分析 | 9 |
|  | 电路与程序设计 | 阅读器电路设计计算 应答器电路设计计算 总体电路图 识别装置工作流程图 | 19 |
|  | 测试方案与测试结果 | 调试方法与仪器 测试数据完整性 测试结果分析 | 8 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 8 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 |  | 21 |
|  | 完成第（2）项 |  | 20 |
|  | 完成第（3）项 |  | 5 |
|  | 其他 |  | 4 |
|  | 总分 |  | 50 |

### 数字示波器（C题）【本科组】

- 一、任务

设计并制作一台具有实时采样方式和等效采样方式的数字示波器，示意图如图1所示。

图1  数字示波器示意图

- 二、要求

1．基本要求

（1）被测周期信号的频率范围为10Hz～10MHz，仪器输入阻抗为1M，显示屏的刻度为8 div×10div，垂直分辨率为8bits，水平显示分辨率≥20点/ div。

（2）垂直灵敏度要求含1V/div、0.1V/div两档。电压测量误差≤5%。

（3）实时采样速率≤1MSa/s，等效采样速率≥200MSa/s；扫描速度要求含20ms/div、2μs /div、100 ns/div三档，波形周期测量误差≤5%。

（4）仪器的触发电路采用内触发方式，要求上升沿触发，触发电平可调。

（5）被测信号的显示波形应无明显失真。

2．发挥部分

（1）提高仪器垂直灵敏度，要求增加2mV/div档，其电压测量误差≤5%，输入短路时的输出噪声峰-峰值小于2mV。

（2）增加存储/调出功能，即按动一次“存储”键，仪器即可存储当前波形，并能在需要时调出存储的波形予以显示。

（3）增加单次触发功能，即按动一次“单次触发”键，仪器能对满足触发条件的信号进行一次采集与存储（被测信号的频率范围限定为10Hz～50kHz）。

（4）能提供频率为100kHz的方波校准信号，要求幅度值为0.3V±5%（负载电阻≥1 M时），频率误差≤5%。

（5）其他。

- 三、说明

1．A/D转换器最高采样速率限定为1MSa/s，并要求设计独立的取样保持电路。为了方便检测，要求在A/D转换器和取样保持电路之间设置测试端子TP。

2．显示部分可采用通用示波器，也可采用液晶显示器。

3．等效采样的概念可参考蒋焕文等编著的《电子测量》一书中取样示波器的内容，或陈尚松等编著的《电子测量与仪器》等相关资料。

4．设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

- 四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 应包括的主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择 方案描述 | 6 |
|  | 理论分析与计算 | 等效采样分析 垂直灵敏度 扫描速度 | 12 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 12 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 12 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 8 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 22 |
|  | 完成第（2）项 |  | 7 |
|  | 完成第（3）项 |  | 7 |
|  | 完成第（4）项 |  | 6 |
|  | 其他 |  | 8 |
|  | 总分 |  | 50 |

### 程控滤波器（D题）【本科组】

- 一、任务

设计并制作程控滤波器，其组成如图1所示。放大器增益可设置；低通或高通滤波器通带、截止频率等参数可设置。

图1程控滤波器组成框图

- 二、要求

1. 基本要求

（1）放大器输入正弦信号电压振幅为10mV，电压增益为40dB，增益10dB步进可调，通频带为100Hz～40kHz，放大器输出电压无明显失真。

（2）滤波器可设置为低通滤波器，其-3dB截止频率fc在1kHz～20kHz范围内可调，调节的频率步进为1kHz，2fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, RL=1k。

（3）滤波器可设置为高通滤波器，其-3dB截止频率fc在1kHz～20kHz范围内可调，调节的频率步进为1kHz，0.5fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, RL=1k。

（4）电压增益与截止频率的误差均不大于10%。

（5）有设置参数显示功能。

2. 发挥部分

（1）放大器电压增益为60dB，输入信号电压振幅为10mV；增益10dB步进可调，电压增益误差不大于5%。

（2）制作一个四阶椭圆型低通滤波器，带内起伏≤1dB，-3dB通带为50kHz，要求放大器与低通滤波器在200kHz处的总电压增益小于5dB，-3dB通带误差不大于5%。

（3）制作一个简易幅频特性测试仪，其扫频输出信号的频率变化范围是100Hz～200kHz，频率步进10kHz。

（4）其他。

- 三、说明

设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

- 四、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 15 |
|  | 理论分析与计算 | 15 |
|  | 电路与程序设计 | 5 |
|  | 测试方案与测试结果 | 10 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 5 |
|  | 总分 | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 14 |
|  | 完成第（2）项 | 16 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

### 开关稳压电源（E题）【本科组】

- 一、任务

设计并制作如图1所示的开关稳压电源。

图1电源框图

- 二、要求

在电阻负载条件下，使电源满足下述要求：

1．基本要求

输出电压UO可调范围：30V～36V；

最大输出电流IOmax：2A；

U2从15V变到21V时，电压调整率SU≤2%（IO=2A）；

IO从0变到2A时，负载调整率SI≤5%（U2=18V）；

输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤1V（U2=18V,UO=36V,IO=2A）；

DC-DC变换器的效率≥70%（U2=18V,UO=36V,IO=2A）；

具有过流保护功能，动作电流IO（th）=2.5±0.2A；

2．发挥部分

进一步提高电压调整率，使SU≤0.2%（IO=2A）；

进一步提高负载调整率，使SI≤0.5%（U2=18V）；

进一步提高效率，使≥85%（U2=18V,UO=36V,IO=2A）；

排除过流故障后，电源能自动恢复为正常状态；

能对输出电压进行键盘设定和步进调整，步进值1V，同时具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。

其他。

- 三、说明

DC-DC变换器不允许使用成品模块，但可使用开关电源控制芯片。

U2可通过交流调压器改变U1来调整。DC-DC变换器（含控制电路）只能由UIN端口供电，不得另加辅助电源。

本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分，要求用带宽不小于20MHz模拟示波器（AC耦合、扫描速度20ms/div）测量UOPP。

本题中电压调整率SU指U2在指定范围内变化时，输出电压UO的变化率；负载调整率SI指IO在指定范围内变化时，输出电压UO的变化率；DC-DC变换器效率=PO/ PIN，其中PO＝UOIO，PIN＝UINIIN。

电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间（测试期间，不能出现过热等故障）。

制作时应考虑方便测试，合理设置测试点（参考图1）。

设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。

- 四、评分标准

|  | 项 目 | 应包括的主要内容或考核要点 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案论证 | DC-DC主回路拓扑；控制方法及实现方案；提高效率的方法及实现方案 | 8 |
|  | 电路设计 与参数计算 | 主回路器件的选择及参数计算；控制电路设计与参数计算；效率的分析及计算；保护电路设计与参数计算；数字设定及显示电路的设计 | 20 |
|  | 测试方法与数据 | 测试方法；测试仪器；测试数据 (着重考查方法和仪器选择的正确性以及数据是否全面、准确) | 10 |
|  | 测试结果分析 | 与设计指标进行比较，分析产生偏差的原因，并提出改进方法 | 5 |
|  | 电路图及设计文件 | 重点考查完整性、规范性 | 7 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 15 |
|  | 完成第（4）项 |  | 4 |
|  | 完成第（5）项 |  | 6 |
|  | 其他 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |

### 电动车跷跷板（F题）【本科组】

- 一、任务

设计并制作一个电动车跷跷板，在跷跷板起始端A一侧装有可移动的配重。配重的位置可以在从始端开始的200mm～600mm范围内调整，调整步长不大于50mm；配重可拆卸。电动车从起始端A出发，可以自动在跷跷板上行驶。电动车跷跷板起始状态和平衡状态示意图分别如图1和图2所示。

- 二、要求

1.基本要求

在不加配重的情况下，电动车完成以下运动：

（1）电动车从起始端A出发，在30秒钟内行驶到中心点C附近；

（2）60秒钟之内，电动车在中心点C附近使跷跷板处于平衡状态，保持平衡5秒钟，并给出明显的平衡指示；

（3）电动车从（2）中的平衡点出发，30秒钟内行驶到跷跷板末端B处（车头距跷跷板末端B不大于50mm）；

（4）电动车在B点停止5秒后，1分钟内倒退回起始端A，完成整个行程；

（5）在整个行驶过程中，电动车始终在跷跷板上，并分阶段实时显示电动车行驶所用的时间。

2.发挥部分

将配重固定在可调整范围内任一指定位置，电动车完成以下运动：

（1）将电动车放置在地面距离跷跷板起始端A点 300mm以外、90°扇形区域内某一指定位置（车头朝向跷跷板），电动车能够自动驶上跷跷板，如图3所示：

（2）电动车在跷跷板上取得平衡，给出明显的平衡指示，保持平衡5秒钟以上；

（3）将另一块质量为电动车质量10％～20％的块状配重放置在A至C间指定的位置，电动车能够重新取得平衡，给出明显的平衡指示，保持平衡5秒钟以上；

（4）电动车在3分钟之内完成（1）～（3）全过程。

（5）其他。

- 三、说明

（1）跷跷板长1600mm、宽300mm，为便于携带也可将跷跷板制成折叠形式。

（2）跷跷板中心固定在直径不大于50mm的半圆轴上，轴两端支撑在支架上，并保证与支架圆滑接触，能灵活转动。

（3）测试中，使用参赛队自制的跷跷板装置。

（4）允许在跷跷板和地面上采取引导措施，但不得影响跷跷板面和地面平整。

（5）电动车(含加在车体上的其它装置)外形尺寸规定为：长≤300mm，宽≤200mm。

（6）平衡的定义为A、B两端与地面的距离差d=∣dA-dB∣不大于40mm。

（7）整个行程约为1600mm减去车长。

（8）测试过程中不允许人为控制电动车运动。

（9）基本要求（2）不能完成时，可以跳过，但不能得分；发挥部分（1）不能完成时，可以直接从（2）项开始，但是（1）项不得分。

- 四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 实现方法 方案论证 系统设计 结构框图 | 12 |
|  | 理论分析与计算 | 测量与控制方法 理论计算 | 13 |
|  | 电路与程序设计 | 检测与驱动电路设计 总体电路图 软件设计与工作流程图 | 12 |
|  | 结果分析 | 创新发挥 结果分析 | 8 |
|  | 设计报告结构 及规范性 | 摘要 设计报告结构 图表的规范性 | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 5 |
|  | 其他 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 50 |

### 积分式直流数字电压表（G题）【高职高专组】

- 一、任务

在不采用专用A/D转换器芯片的前提下，设计并制作积分型直流数字电压表。

- 二、要求

1．基本要求

（1）测量范围：10mV～2V

（2）量程：200mV，2V

（3）显示范围：十进制数0～1999

（4）测量分辨率：1mV（2V档）

（5）测量误差：≤±0.5％±5个字

（6）采样速率：≥ 2次/秒

（7）输入电阻：≥1M

（8）具有抑制工频干扰功能

2．发挥部分

（1）测量范围：1mV～2V

（2）量程：200mV，2V

（3）显示范围：十进制数0～19999

（4）测量分辨率：0.1mV（2V档）

（5）测量误差：≤±0.05％±5个字

（6）具有自动校零功能

（7）具有自动量程转换功能

（8）其他

- 三、说明

在电路中应有可测得积分波形的测试点。

- 四、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 3 |
|  | 电路与程序设计 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 4 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 4 |
|  | 完成第（3）项 | 3 |
|  | 完成第（4）项 | 2 |
|  | 完成第（5）项 | 20 |
|  | 完成第（6）项 | 8 |
|  | 完成第（7）项 | 8 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

### 信号发生器（H题）【高职高专组】

- 一、任务

设计并制作一台信号发生器，使之能产生正弦波、方波和三角波信号，其系统框图如图1所示。

信号发生

参数调整

稳压电源

信号输出

输出信号

图1 信号发生器系统框图

- 二、要求

1．基本要求

（1）信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形；

（2）输出信号频率在100Hz～100kHz范围内可调, 输出信号频率稳定度优于10-3；

（3）在1k负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0～5V范围内可调；

（4）输出信号波形无明显失真；

（5）自制稳压电源。

2．发挥部分

（1）将输出信号频率范围扩展为10Hz～1MHz，输出信号频率可分段调节：在10Hz～1kHz范围内步进间隔为10Hz；在1kHz～1MHz范围内步进间隔为1kHz。输出信号频率值可通过键盘进行设置；

（2）在50负载条件下，输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0～5V范围内可调，调节步进间隔为0.1V，输出信号的电压值可通过键盘进行设置；

（3）可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值；

（4）其他。

- 三、说明

设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

- 四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 2 |
|  | 电路与程序设计 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 4 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 23 |
|  | 完成第（2）项 | 13 |
|  | 完成第（3）项 | 9 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

### 可控放大器（I题）【高职高专组】

- 一、任务

设计并制作一个可控放大器，其组成框图如图1所示。放大器的增益可设置；低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的通带、截止频率等参数可设置。

图1可控放大器组成框图

- 二、要求

1．基本要求

（1）放大器输入正弦信号电压振幅为10mV，电压增益为40dB，通频带为100Hz～40kHz，放大器输出电压无明显失真。

（2）滤波器可设置为低通滤波器，其-3dB截止频率fc在1kHz～20kHz范围内可调，调节的频率步进为1kHz，2fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB,RL=1k。

（3）滤波器可设置为高通滤波器，其-3dB截止频率fc在1kHz～20kHz范围内可调，调节的频率步进为1kHz，0.5fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, RL=1k。

（4）截止频率的误差不大于10%。

（5）有设置参数显示功能。

2、发挥部分

（1）放大器电压增益为60dB，输入正弦信号电压振幅为10mV，增益10dB步进可调，通频带为100Hz～100kHz。

（2）制作一个带通滤波器，中心频率50kHz，通频带10kHz，在40kHz和60kHz频率处，要求放大器与带通滤波器的总电压增益不大于45dB。

（3）上述带通滤波器中心频率可设置，设置范围40kHz～60kHz，步进为2kHz。

（4）电压增益、截止频率误差均不大于5%。

（5）其他。

- 三、说明

1. 正弦输入信号由信号源提供。

2. 放大器输出端应留测试端子。

3.设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。

- 四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 系统方案 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 3 |
|  | 电路设计 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 4 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本 要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 14 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 6 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 总分 | 50 |

### 电动车跷跷板（J题）【高职高专组】

- 一、任务

设计并制作一个电动车跷跷板，要求跷跷板起始端一侧装有可移动的配重物体，配重物体位置可调范围不小于400mm。电动车从起始端出发，按要求自动在跷跷板上行驶。电动车跷跷板起始状态和平衡状态示意图分别如图1和图2所示。

图1起始状态示意图

图2平衡状态示意图

- 二、要求

1．基本要求

（1）先将跷跷板固定为水平状态，电动车从起始端A位置出发，行驶跷跷板的全程(全程的含义：电动车从起始端A出发至车头到达跷跷板顶端B位置)。停止5秒后，电动车再从跷跷板的B端倒退回至跷跷板的起始端A，电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在1分钟内、倒退行驶在1.5分钟内完成。

（2）跷跷板处在图1所示的状态下（配重物体位置不限制），电动车从起始端A出发，行驶跷跷板的全程。停止5秒后，电动车再从跷跷板的B端倒退回至跷跷板的起始端A，电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在1.5分钟内、倒退行驶在2分钟内完成。

2．发挥部分

（1）由参赛队员将配重物体设定在可移动范围中的某位置，电动车从起始端A出发，当跷跷板达到平衡时，保持时间不小于5秒，同时发出声光提示，电动车显示所用的时间。全过程要求在2分钟内完成。

（2）在可移动范围内任意设定配重物体的位置（由测试人员指定），电动车从起始端A出发，当跷跷板达到平衡时，保持时间不小于5秒，同时发出声光提示，电动车显示所用的时间。全过程要求在2分钟内完成。

（3）其他。

- 三、说明

1.跷跷板长1600mm、宽300mm。为便于携带也可将跷跷板制成折叠形式。

2.跷跷板中心固定在直径不大于40mm的圆轴上，圆轴两端支撑在两个支架上，与支架圆滑接触。跷跷板在图2所示的平衡状态下，跷跷板底距地面或桌面的距离为70mm。

3.允许在跷跷板面上画有寻迹线。

4.电动车（含车体上的其它装置）的外形尺寸规定：长≤300mm，宽≤200mm。测试过程中电动车外形尺寸不允许变动。

5.电动车不允许采用有线或无线遥控，电动车自身应具备转弯功能。

6.电动车行驶距离的测量以车尾为基准。

7.平衡状态的含义是：当跷跷板出现上下摆动，且B端底部与水平状态的偏移量≤60mm范围内时，可视为进入平衡状态。

四、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案比较 | 3 |
|  | 设计与论证 | 4 |
|  | 系统组成、原理和电路图 | 6 |
|  | 测试数据与结果分析 | 4 |
|  | 设计报告的结构和规范性 | 3 |
|  | 总分 | 20 |
| 基本要求 | 实际制作完成情况 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 24 |
|  | 完成第（2）项 | 18 |
|  | 其他 | 8 |
|  | 总分 | 50 |