- 微机原理及应用（2003）                     A

- 填空题（每题2分，共40分）

1、单片机与一般微型计算机在结构上的不同之处是

。

- 2、MCS-51单片机具有一个   位的CPU，   字节的内部数据RAM，

- 个专用寄存器；    个16位定时/计数器；它的典型产品是8031，8051，8751，其中8031的程序存储器为    K字节，8051的程序存储器为    K字节，8751的程序存储器为    K字节。

- 3、当某一MCS-51单片机应用系统的晶振频率为6MHz时，该系统的机器周期为

- 微秒。

- 4、单片机复位的条件是                                   。当系统复位后堆栈指针SP的内容是          。程序计数器PC的内容是         。

- 5、8031的控制引脚EA应怎样连接？        。若用8051代替8031，控制引脚EA又该如何处理？            。

- 为什么？                                               。

- 6、MCS-51内部数据RAM的地址空间是          ，其中工作寄存器区占用地址空间为          ，当PSW3、PSW4两位为00时，R0~R7对应的地址空间是         。

7、MCS-51单片机的寻址方式有

。

对专用寄存器访问采用哪一种寻址方式                    。

8、已知（R0）=32H，内部RAM中单元（32H）=80H、（40H）= 08H，执行下列

程序：

MOV A, @R0

MOV @R0, 40H

MOV 40H, A

MOV R0, #35

请问：（R0）=          ，（32H）=        ，（40H）=        ，

9、假如从程序存储器单元4F00H中取出一个数到单片机内部数据存储器40H单

元，应使用的指令是：                                                  。

10、中断服务子程序和普通程序中的子程序调用的区别是

。

11、MCS-51单片机有   个定时/计数器， 它们工作方式分别有几种？

。

12、A/D转换器作用是                                       。

D/A转换器作用是                                       。

13、串行通信哪几种形式？                                    。

14、波特率的含义是                                              。

15、在MCS-51中，在片内数据存储器中具有位寻址功能的地址空间是：

。

16、设堆栈指针SP中的内容为60H，内部RAM 中30H和31H单元的内容分别

是24H和10H，当执行下列程序段后，60H、61H、62H、30H、31H、DPTR及

SP的内容如何变化？

PUSH	30H

PUSH	31H

POP		DPL

POP		DPH

（60H）＝    、（61H）＝    、（62H）＝    、（30H）＝    、（31H）＝    、（DPTR）＝    、（SP）＝    。

17、存储器RAM和ROM 的区别是

。

18、假定（A）=0FFH，（R3）=0F0H，（30H）=0F0H，（R0）=40H，（40H）=00H，

执行指令：

INC  A；

INC  R3；

INC  30H；

DEC  @R0；

问：（A）=      ，（R3）=      ，（40H）=      ，（30H）=      。

19、设（A）= 40H，（R1）=23H，（40H）=05H。当执行下列程序段后，（A），（R1），（40H）的内容是多少？

XCH		A，R1

XCHD	A，@R1

（A）=      H，（R1）=       H，（40H）=       H

20、已知（A）= 0BDH，（R2）= 0FH，分别执行下列指令，累加器A的内容为多少？

A：ANL  A，R2；          （A）=

B：XRL  A，R2；          （A）=

C：ORL  A，R2；          （A）=

二、（8分）假定两个2字节的二进制数，分别存放在40H和50H为起始地址的单元

中，高字节在40H和50H中，求这两个数的和，并将它放在40H为起始地址的单元中。

- （8分）已知X为双字节数，存放于（R4）（R5）中，高字节在（R4），Y为单字

节数，存放于（R6），中，编制程序实现X*Y，将乘积存放在（R3）（R2）（R1）	中，高字节在（R3）。

四、（8分）一批八位二进制数据存放在单片机内部RAM以20H单元开始的区域，数

据长度为100个，编制程序统计该批数据中数值为65H的数据的个数，将统计结果存放在R7中。

- （8分）假设U——P1.1，V——P1.2，W——P1.3，X——27H.1，Y——27H.0，Z——TF0，Q——P1.5，编制程序实现下列逻辑表达式：

Q=U⋅(V+W)+XY+Z

- （12分）如图一的单片机应用系统扩展了一块8155，分析该系统并回答以下问题：

（1）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB，PC的地址；（4分）

（2）、编制子程序，将8155芯片上的RAM中连续10个单元的内容清零；（4分）

（3）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H单元。（4分）

8155的命令状态寄存器格式：

| TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

8155

P2.7

P2.6

ALE

P0

EA  RD

WR

IO/M

CE

ALE

AD7~AD0

RD

WR

晶振电路

复位电路

RESET

RESET

图一

七、（8分）采用中断方法编制程序，实现对IN0模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元。

TCON寄存器：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IE寄存器：

| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP寄存器：

| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C         IN0

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT0

模拟量输入

图二

八、（8分）采用单片机的定时/计数器的T0的方式1计数功能实现下列要求：每计1000个数，改变一次P1.1引脚的状态（即P1.1的输出由1变为0，或变0为1）。

TMOD寄存器：

| T1 T0 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |