长安大学2005－2006 学年第2学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 06 年6月 日 |  | 共 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 |  |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| - 填空题（共15题，每题2分，共30分） 1．单片机是 。 - 2．MCS-51单片机具有一个 位的CPU， 字节的内部数据RAM， 个专用寄存器； 典型产品8051的程序存储器为 K字节。 - 3．当某一MCS-51单片机应用系统的晶振频率为6MHz时，该系统的机器周期为 - 微秒。 - 4．单片机复位的条件是 。当系统复位后堆栈指针SP的内容是 。程序计数器PC的内容是 。 - 5．8031的控制引脚EA应怎样连接？ 。若用8051代替8031，控制引脚EA又该如何处理？ 。 - 6．MCS-51内部数据RAM的地址空间是 ，其中工作寄存器区占用地址空间为 ，位寻址空间为： 。当PSW3、PSW4两位为01时，R0~R7对应的地址空间是 。 7．MCS-51单片机的寻址方式有 。 对专用寄存器访问采用哪一种寻址方式 。 8．已知（R0）=32H，内部RAM中单元（32H）=80H、（40H）= 08H，执行下列 程序： MOV A, @R0 MOV @R0, 40H MOV 40H, A MOV R0, #35 请问：（R0）= ，（32H）= ，（40H）= ， 9．假如从程序存储器单元4F00H中取出一个数到单片机内部数据存储器40H单 元，应使用的指令是： 。 10．中断服务子程序和普通程序中的子程序调用的区别是 。 11．MCS-51单片机的定时/计数器有哪几种工作方式？ 。 12．在单片机需要扩展时，MCS-51单片机的P0、P1、P2、P3的作用分别是： P0： ； P1： ； P2： ； P3： ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共 4  页)

13．假定（A）=0FFH，（R3）=0F0H，（30H）=0F0H，（R0）=40H，（40H）=00H， 执行指令： INC A； INC R3； INC 30H； DEC @R0； 问：（A）= ，（R3）= ，（40H）= ，（30H）= 。 14．已知（R0）=32H，内部RAM中单元（32H）=80H、（40H）= 08H，执行下列 程序： MOV A, @R0 MOV @R0, 40H MOV 40H, A MOV R0, #35 请问：（R0）= ，（32H）= ，（40H）= ，（A）= 15．已知（A）= 0BDH，（R2）= 0FH，（30H）＝5BH，分别执行下列指令，累加器A的内容为多少？ A：ANL A，R2； （A）= B：XRL A，R2； （A）= C：ORL A，R2； （A）= D：ANL 30H，A （A）= - 程序设计（共4题，每题10分，共40分） - 已知X被存放在20H（高八位）21H、22H单元，Y被存放在30H单元，编制程序实现X×Y。 - 已知X被存放在20H（高八位）21H、22H、23H单元，Y被存放在30H（高八位）31H、32H、33H单元，编制程序实现下X－Y。 - 假设U——P1.1，V——P1.2，W——P1.3，X——27H.1，Y——27H.0，Z——TF0，Q——P1.5，编制程序实现下列逻辑表达式：Q=U⋅(V+W)+XY+Z - 一批八位二进制数据存放在单片机内部RAM以20H单元开始的区域，数据长度为100个，编制程序统计该批数据中数值为65H的数据的个数，将统计结果存放在R7中。 三、分析应用题（共3题，每题10分，共30分） 1． 如图1所示，单片机应用系统扩展了一块8155，分析该系统并回答以下问题： （1）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB，PC的地址；（2分） （2）、编制子程序，将20H～2FH连续16个单元的内容转移到8155的RAM中。（4分）

第  2  页(共 4  页)

（3）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H单元。（4分） 图1 单片机应用系统 2． 一个8051的数据采集系统如图2所示，请完成以下要求： （1）根据图2电路，分析各个模拟量通道的地址。（3分） （2）编写程序，实现对8个模拟通道的巡回采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元开始的单元。（7分）[实现方式不限] 图2 8051的数据采集系统 3．图3为一个D/A转换应用系统电路原理图，请完成以下要求： （1）分析图3（a）电路的工作原理，确定DAC0832的地址， （2）编制程序使电路（a）输出图3（b）要求的波形（10分）

第  3  页(共 4  页)

（a） (b) 图3 D/A转换应用系统 附：部分寄存器和专用寄存器定义 8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0.

第   4 页(共  4 页)