长安大学2007－2008 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 08 年1月7日 |  | 共 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电子与控制学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| - 基础题（每题2分，共20分） - EA接地时，MCS-51单片机的程序存储器是怎样配置的？ - 简述MCS-51的位寻址空间的构成。 - 简述8051单片机的4个I/O口P0、P1、P2和P3口的作用。 - 已知（PSW）＝08H，那么，工作寄存器R0~R7对应哪些单元？ - MCS-51单片机的内部数据存储器是如何按功能分区的？ - 一个单片机应用系统时钟电路采用外部方式，请给出相应的电路。 - 已知（A）=78H，（SP）=67H，（20H）＝9FH，（PC）=053DH，单片机正在运行，由于某种非掉电的原因导致单片机复位，请问复位后，上述寄存器和单元的内容是多少？ - 试解释下列两条指令在功能上的区别： a. LJMP DONE b. LCALL DONE （8）假设MCS－51的CPU可以响应中断，那么，执行完下列指令后，哪些情况CPU可以立即响应中断？ ① RETI ② DIV AB ③ SETB EA ④ MOV IE, #83H ⑤ SETB PX0 ⑥ MOV TH0,#33H （9）MCS-51单片机中，外部程序存储器和外部数据存储器共用16位地址总线和数据总线，为什么不会发生访问冲突？ - 程序设计（共3题，共26分，程序设计必须有流程框图） （1）（8分）已知a为8位无符号二进制数，存放在内部RAM的data单元，b为16位二进制数存放在内部RAM的data+1和data+2单元，data+1存放高8位，编写程序计算5a－b. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共 4 页)

ALE P0.0-P0.7 CLK D0-D7 C B A START ALE REF (+) OE REF(-) EOC +5V WR P2.6 RD INT1 IN0 IN1 IN2 IN5 IN6 IN7 IN4 IN3 G 373 A0 A1 A2 八路模拟量输入 EA ＋5V R （2）（8分）逻辑表达式为：Q=XU+YZU+XYZ+YZ+YU其中，Q为P1.5，X为P1.0，U为P1.1，V为P1.2，W为22H.0，D为22H.5，E为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。 （3）（12分）在内部RAM的10H单元开始存一批带符号的八位二进制数据，数据以‘EOF’为结束标记，请统计这批数据的个数以及大于0、小于0、等于0的个数，并把统计结果分别存放在ONE、TWO、THREE单元。并将所有的正数存在50H单元开始的区域，而负数存在以70H开始的区域。 - 综合分析与应用（共3题，共44分） - （10分）图2为一个A/D转换系统。采用中断方式实现A/D转换，将通道IN6的模拟量转换结果存在30H单元。（要求：分析A/D转换器各个通道的地址、编程） 8051 0809 图2 A/D转换系统 - （20分）图3为一个单片机应用系统，请完成以下任务： <1> 确定8155的RAM地址范围。编制程序将单片机20H单元开始的一批以‘CR’为结束标记的数据转存到8155的RAM中。（12分） <2>确定8155的I/O口地址。设PB口为输入口，PA口为输出口。设计程序，每隔10ms从PB口读取数据后存入20H单元，并并把21H单元的内容从PA口输出，已知单片机的晶振频率为6MHz。（12分） 图3 单片机应用系统

第  2  页(共 4 页)

（3）图3为一个D/A转换应用系统，分析图3（a）电路的工作原理，确定DAC0832的地址，编制程序使电路（a）输出图3（b）要求的波形（10分）。 （a） (b) 图3 D/A转换应用系统

第  3  页(共 4 页)

附：部分寄存器和专用寄存器定义 8155命令寄存器 M1 M0 INTB INTA PC1 PC0 PB PA MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1 TR1 TFO TRO IE1 IT1 IE0 IT0 MCS-51中断控制寄存器TCON EA - - ES ET1 EX1 ET0 EX0 MCS-51中断优先级控制寄存器TCON － － － PS PT1 PX1 PTO PT0

第   4 页(共 4 页)