长安大学2009－2010 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 10 年1月15日 |  | 共 3 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| - 基础题（每题3分，共30分） （1）EA高电平时，MCS-51单片机的程序存储器是怎样配置的？ （2）简述MCS-51的位寻址空间的构成。 （3）简述8051单片机的4个I/O口P0、P1、P2和P3口的作用。 （4）已知（PSW）＝08H，（R0）= 50H，（R5）= 30H，（A）= 90H，请问此时R0和R5对应的RAM单元地址是多少？ （5）MCS-51单片机的内部数据存储器是如何按功能分区的？ （6）一个单片机应用系统时钟电路采用外部方式，请给出相应的电路。 （7）已知（PSW）＝08H，（R0）= 50H，（A）= 90H，（SP）=67H，（PC）=053DH，单片机正在运行，请问此时复位，复位后上述寄存器和单元的内容是多少？ （8）设计一个8051的复位电路。并解释工作原理。 （9）MCS－51的CPU可以响应中断有哪些条件？ （10）MCS-51单片机中，外部程序存储器和外部数据存储器共用16位地址总线和数据总线，为什么不会发生访问冲突？ - 程序设计（共3题，共30分，程序设计必须有流程框图） （1）（10分）已知a为8位无符号二进制数，存放在内部RAM的data单元，b为16位二进制数，存放在内部RAM的data+1和data+2单元，data+1存放高8位，编写程序计算5×a + b÷4. （2）（10分）逻辑表达式为：Q=XYZU+XYZ+YZ+YU其中，Q为P1.5，X为P1.0，U为P1.1，V为P1.2，W为22H.0，D为22H.5，E为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。 （3）（10分）在内部RAM的10H和30H单元开始分别存储2个字符串，均以‘EOF’为结束标记，假设2个字符串长度相等，编写程序请判断2个字符串内容是否相同，并统计字符串的长度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第1页（共 4 页）

- 分析与应用（共4题，共40分） （1）（10分）图1为一个A/D转换系统。确定A/D转换器各个通道的地址，对通道IN6的模拟量每转换8次，把平均值存放在30H单元。 图1 A/D转换系统 （2）（10分）图2为一个单片机应用系统，确定8155的RAM地址范围。编制程序将单片机20H单元开始的一批以‘CR’为结束标记的数据转存到8155的RAM中。 图2 单片机应用系统 （3）（10分）图3为一个单片机系统，确定8155的I/O口地址。采用中断方式编程，实现每扳动一次开关K，改变1次指示灯L0~L7的状态，其中指示灯L0~L7的状态由开关K0~K7闭合状态确定，K0闭合控制L0亮，以此类推。

第2页（共 4 页）

图3 单片机系统 （4）（10分）图4为一个D/A转换应用系统，确定DAC0832的地址，编制程序每隔10ms使D/A转换1次，并使电路输出图3（b）要求的波形。设系统晶振频率为12MHz。 （a） (b) 图4 D/A转换应用系统

第3页（共 4 页）

附：部分寄存器和专用寄存器定义 1 8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. 2 MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. 3 MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TF0; TR0; IE1; IT1; IE0; IT0. 4 MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. 5 MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. 6 74LS139真值表 G; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0.

第4页（共 4 页）