长安大学2010－2011 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 11 年1月10日 |  | 共 3 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| - 基础题（每题3分，共30分） （1）MCS-51单片机由哪几部分构成？ （2）对于8051来说，用户希望使用其芯片上的程序存储器，那么EA是如何处理？为什么？ （3）如果8051单片机扩展了I/O口或存储器，那么，P0、P1、P2和P3口起什么作用？ （4）要求使用工作寄存器区的2区（BANK2）的R0~R7，如何设置？此时它们对应的RAM单元地址是多少？ （5）MCS-51单片机的内部数据存储器是如何按功能分区的？ （6）简述MCS-51的位寻址空间的构成。 （7）一个单片机应用系统时钟电路采用外部方式，请给出相应的电路。 （8）已知（PSW）＝08H，（R0）= 50H，（A）= 90H，（SP）=67H，（PC）=053DH，单片机正在运行，请问此时复位，复位后上述寄存器和单元的内容是多少？ （9）简述MCS-51的CPU响应中断的条件。 （10）MCS-51单片机中，CPU访问外部数据存储器和外部I/O口共用16位地址总线和数据总线，有没有可能发生访问冲突？为什么？ - 程序设计（共3题，共30分，程序设计必须有流程框图） （1）（10分）逻辑表达式为：Q=XZU+XYW+VZ+YU其中，Q为P1.5，X为P1.0，Y为P1.1，Z为P1.2，U为22H.0，V为22H.5，W为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。 （2）（10分）已知无符号数二进制数x存于20H单元，y存放于21H单元，编制程序实现下列表达式： y=x+25 x<55x+5 5≤x≤15 （3）（10分）设一组8位的无符号数据x1~x8存储在内部RAM的30H单元开始的区域，编写程序求这一组数据的平均值。 （3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第1页（共 4 页）

- 分析与应用（共4题，共40分） （1）（10分）图1为一个A/D转换系统。确定A/D转换器各个通道的地址，采用中断方式对通道IN6的模拟量转换，并把转换值存放在30H单元。（要有通道地址分析过程） 图1 A/D转换系统 （2）（10分）图2为一个单片机应用系统，确定8155的RAM地址范围。编制程序把8155的RAM中存储的数据转存到单片机内部20H单元开始，数据个数为30个。 图2 单片机应用系统 （3）（10分）图3为一个单片机系统，确定8155的I/O口地址。现要求采用单片机的定时器定时，每隔20ms检测一次K0~K7的状态，并根据状态控制指示灯L0~L7。K0闭合控制L0亮，以此类推。已知系统晶振的频率为12MHz。

第2页（共 4 页）

图3 单片机系统 （4）（10分）图4为一个D/A转换应用系统，确定DAC0832的地址，编制程序使电路输出图3（b）要求的波形。 （a） (b) 图4 D/A转换应用系统

第3页（共 4 页）

附：部分寄存器和专用寄存器定义 1 8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. 2 MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. 3 MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TF0; TR0; IE1; IT1; IE0; IT0. 4 MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. 5 MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0.

第4页（共 4 页）