长安大学2011－2012 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 12 年1月5日 |  | 共 3 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| - 基础题（每题3分，共30分） （1）求-25和+30的补码。 （2）对于8051单片机，使用其内部的程序存储器时，引脚EA如何处理？此时，单片机的程序存储器是怎样配置的？ （3）单片机内部RAM的40H单元，有没有位寻址功能？为什么？ （4）简述8051单片机的I/O口P0和P2作用。 （5）已知（PSW）＝80H，（R2）= 75H，（R5）= 43H，请问此时R0和R5对应的RAM单元地址是多少？ （6）已知在单片机正在运行的某一时刻，（PSW）＝98H，（27H）= 55H，（B）= 90H，（SP）=68H，（PC）=0300H。若此时强制复位，那么复位后上述寄存器和单元的内容是多少？ （7）一个单片机应用系统的晶体振荡器频率为24MHz，其机器周期是多少？ （8）MCS-51单片机中，外部数据存储器和外部I/O口是否可以地址重叠，为什么？ （9）MCS－51的CPU可以响应中断有哪些条件？ （10）在单片机应用系统中，D/A转换器和A/D转换器起什么作用？ - 程序设计（共3题，共30分，程序设计必须有流程框图） （1）（10分）逻辑表达式为：Q=XW+YZU+YZ+XV其中，Q为P1.5，X为P1.0，Y为P1.1，Z为P1.2，U为22H.0，V为22H.5，W为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。 （2）（10分）在单片机内部RAM的10H单元开始存储了1个字符串，以‘EOF’为结束标记，编写程序统计字符串的长度，并检测其中字母A的个数。（10分） （3）（10分）已知无符号数二进制数x存于20H单元，y存放于21H和22H单元，21H单元存储y的高8位，编制程序实现下列表达式： y=15x+7 x≤55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第1页（共 4 页）

- 分析与应用（共4题，共40分） （1）（10分）图1为一个A/D转换系统。确定A/D转换器各个通道的地址，采用中断方式对通道IN6的模拟量转换，并把转换值存放在30H单元。（要求：分析各个通道地址，设计程序） 图1 A/D转换系统 （2）（20分）图2为一个单片机应用系统，请完成以下要求： 1）确定8155的命令/状态寄存器、PA口、PB口、PC口、定时器/计数器和RAM地址范围。（8分） 2）编制程序实现每按一次K0，LED数码管的显示加1。要求有键消抖处理。（12分） 图2 单片机应用系统原理图

第2页（共 4 页）

（3）（10分）图3为一个D/A转换应用系统，确定DAC0832的地址，编制程序每隔20ms使D/A转换1次。假设系统的晶振频率为12MHz。 图3 D/A转换应用系统

第3页（共 4 页）

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TF0; TR0; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）74LS139真值表 G; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71.

第4页（共 4 页）