长安大学2012－2013 学年第2学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 13 年1月10日 |  | 共3题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| 一、基础知识（15小题，每小题2分，共30分） （1）求−78和256的原码、反码和补码。 （2）MCS-51单片机包括哪些主要部分？ （3）在MCS-51单片机中程序计数器PC和堆栈指针分别其什么作用？ （4）当寄存器PSW的内容为08H时，此时当前工作寄存器是哪个区？工作寄存器R5的单元地址是多少？ （5）简述MCS-51单片机的位寻址空间组成。 （6）MCS-51单片机复位的条件是什么？ （7）MCS-51单片机工作过程中强制复位，对寄存器DPH、P1口、20H单元、27H.1和TF1有什么影响？ （8）在一个MCS-51单片机应用系统设计中，出现了外部数据存储器和外部I/O口地址重叠，是否会产生访问冲突？为什么？ （9）在MCS-51单片机中，CPU调用子程序和中断处理程序有什么区别？ （10）在扩展外部程序存储器时，单片机的P0起什么作用？ （11）串行通信时，波特率的含义是什么？ （12）扩展数据程序存储器时与引脚EA有无关系？为什么？ （13）MCS-51单片机的寻址方式有哪几种？ （14）A/D转换器的作用是什么？ （15）指令系统中，“RL A”和“RLC A”有什么区别？ 二、程序设计（共3题，每小题10分，共30分） （1）一个检测系统要求根据被检测量x的大小施加不同的控制策略，已知x为一个字节的无符号数，控制策略如下： 1）当x>50时，使用控制策略：u=(5x−u0)8，其中u0一个字节的无符号数，然后把控制量u从单片机的P0口输出。 2）当x≤50时，使用逻辑控制策略：Q=(X+Y)Z，其中X为P1.1，Y为P1.2，Z为用户标志位F0，Q为P3.5，即把逻辑控制结果从P3.5输出。 编程实现上述要求。 （2）一个字符串以“EOF”标志结束，存储在单片机内部RAM的20H开始的区域，请把其中的非空格字符转存到外部RAM中，存储起始地址为2000H单元。编程实现上述要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共   页)

（3）单片机应用系统把参数数组Y的值存储在程序存储器从PARAMT开始的区域。存储顺序X与参数数组Y元素的对应关系如表1所示。设计实现由X获取对应参数的子程序。 表1 存储顺序X与参数数组Y元素的对应关系 X; 00; 01; 02; 03; 04; …; 53; 54. Y; 0011; 0120; 010E; 0A0D; 0DD0; …; 7C67; AA67. 三、综合应用（共3题，40分） （1）单片机应用系统采用Intel 8155扩展输入/输出口，用于状态检测和显示，如图1所示。 1）分析Intel 8155的RAM、命令寄存器、输入输出口、定时/计数器的地址。（8分） 2）编程实现每按一次S，从PC口读取数据并存储在R7中，然后把数据的高四位显示在LED1，低四位显示在LED2上。（12分） 图1 单片机应用系统 （2）图2为单片机数据采集系统原理图，编程实现每隔20ms采样一次通道IN7，如果采样值大于8DH，则点亮LED1以示报警，采样值低于8DH时，点亮LED2以示正常。已知系统晶振为12MHz。（需确定通道地址）。（10分） 图2 单片机数据采集系统原理图

第  2  页(共   页)

（3）图3为一个单片机应用系统，S为外部控制按钮，采用中断方式实现，每按动一次S按钮，把存储在内部RAM的50H单元的数据取出，从DAC0832输出。（10分） 图3 单片机应用系统

3  页(共   页)

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）74LS139真值表 74LS139真值表 E; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71.

第   4 页(共   页)