长安大学2013－2014 学年第1学期   试题（A）卷

| 课程名称 | 计算机原理及应用 |  |  | 考试日期 |  |  | 14 年1月16日 |  | 共3题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 学院 | 电控学院 |  | 班级 |  |  | 学号 |  |
| 一、基础知识（15小题，每小题2分，共30分） （1）一个16位二进制数的补码为1111 1000 0010 0010 B，请给出其的原码和对应的十进制数。 （2）单片机由哪几部分构成？ （3）在MCS-51单片机的内部数据存储器是如何分区的？ （4）MCS-51单片机的位寻址空间由哪几部分构成。 （5）当寄存器PSW的内容为80H时，工作寄存器R2的单元地址是多少？为什么？ （6）已知一个MCS-51单片机应用系统的晶振为12M Hz，怎样才能使其中的单片机复位？在理论上，复位的最短时间是多少？ （7）在MCS-51单片机工作过程中，由于干扰，单片机系统“死机”，对其强制复位后，寄存器PC和ACC、P3口、存储单元70H单元、标志位2FH.1和TI有什么变化？ （8）在一个MCS-51单片机应用系统设计中，出现了程序存储器和外部I/O口地址重叠，是否会产生访问冲突？为什么？ （9）在MCS-51单片机指令系统中，RET和RETI有什么区别？ （10）在扩展外部程序存储器时，单片机的P0口和P2口起分别什么作用？ （11）实现串行通信时，通信的双方需要遵守哪些基本约定？ （12）在MCS-51单片机的程序存储器扩展时，引脚EA如何处理？ （13）在计算机控制系统中，CPU与输入输出接口之间传输数据的控制方式有哪几种？ （14）简述D/A转换器和A/D转换器的作用。 （15）MCS-51单片机的CPU响应中断的条件是什么？ 二、程序设计（共2题，共30分） （1）（15分）一个检测系统要求根据被检测量x的大小施加不同的控制策略，已知x为一个字节的无符号数，控制策略如下： 当x<20时，使用控制策略：u=x3， 当20≤x≤50时，使用控制策略：u=(5x−u0)8 当x>50时， u=2 其中u0一个字节的无符号数，把控制量u从单片机的P0口输出。编程实现上述要求。 （2）（15分）有2台小容量的电动机M1和M2的启停分别由接触器KM1和KM2控制，如图1所示。系统工作时，M1启动10秒后，M2启动，二者运行30秒后，M1自动停止，再100秒后M2自动停止。在工作过程中，2台电动机均有手动控制功能。图1中已配置了按钮开关S1、S2、ST0、ST1、ST2等，其作用可自行定义，在程序中注明。设计程序实现上述要求，其中1秒定时为子程序，要求用单片机的定时器/计数器查询方式实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第  1  页(共   页)

图1 控制系统原理图 三、综合应用（共3题，40分，需要有确定I/O口地址的过程） （1）（20分）单片机应用系统采用Intel 8155扩展输入/输出口，2个LED数码管CLED1和CLED2分别接在8155的PA和PB上，如图2所示，CLED1和CLED2用于显示十位和个位。 1）分析电路，给出8155芯片上存储器、I/O口、定时器计数器的地址（2分） 2）编写程序单片机内部RAM的30H单元开始50个单元的内容转存到8155芯片上的RAM中去，在传送过程中，如果单元内容为“EOF”，则结束传送，并置标志位FLAG为1.（8分） 4）一个十进制数可逆计数器以CLED1和CLED2为显示器，每按一次S1键计数器自动加1，每按一次S0键计数器自动减1，若没键按下，显示数值保持不变，要求有按键消抖处理，延时子程序为DELXMS。（10分） 图2 单片机应用系统 （2）（10分）图3为单片机数据采集系统原理图，编程实现每隔50ms对IN0~IN7巡回采样一次，并把结果存储在40H单元开始的区域，以LED1指示系统的工作状态，采样开始时，点亮LED1以示采样正在进行，8路模拟量采样结束时，则熄灭LED1以示采样结束。已知系统晶振为12MHz。要求采用定时中断方式实现。（通道地址分析 1分，程序设计 9分）

第  2  页(共   页)

图3 单片机数据采集系统原理图 （3）（10分）图4（a）为一个单片机应用系统，S为一外部控制开关，只要INT0引脚为低电平，那么要求从运算放大器的V0端输出如图4（b）的波形，若INT0引脚变为高电平，则V0端停止输出如图4（b）的波形（保持最后DAC0832最后输出的模拟量幅值）。采用中断方式实现。（通道地址分析 1分，程序设计 9分） （a）应用系统原理图 （b）输出波形 图4 单片机应用系统

3  页(共   页)

附：部分寄存器和专用寄存器定义 （1）8155命令寄存器 M1; M0; INTB; INTA; PC1; PC0; PB; PA. （2）MCS-51定时/计数器方式寄存器TMOD GATE; C/T; M1; M0; GATE; C/T; M1; M0. （3）MCS-51定时/计数器控制寄存器TCON TF1; TR1; TFO; TRO; IE1; IT1; IE0; IT0. （4）MCS-51中断控制寄存器TCON EA; -; -; ES; ET1; EX1; ET0; EX0. （5）MCS-51中断优先级控制寄存器TCON －; －; －; PS; PT1; PX1; PTO; PT0. （6）74LS139真值表 74LS139真值表 E; B; A; Y0; Y1; Y2; Y3. 1; ×; ×; 1; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1. 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0. （7）共阴LED数码管整型编码 字符; 字型编码; 字符; 字型编码. 0; 3F; 8; 7F. 1; 06; 9; 6F. 2; 5B; A; 77. 3; 4F; B; 7C. 4; 66; C; 39. 5; 6D; D; 5E. 6; 7D; E; 79. 7; 07; F; 71.

第   4 页(共   页)