# 综合测试10

- 填空题（每题2分，共30分）

1、单片机与一般微型计算机在结构上的不同之处是

。

- 2、MCS-51单片机具有一个   位的CPU，   字节的内部数据RAM，

- 个专用寄存器；    个16位定时/计数器；它的典型产品是8031，8051，8751，其中8031的程序存储器为    K字节，8051的程序存储器为    K字节，8751的程序存储器为    K字节。

- 3、当某一MCS-51单片机应用系统的晶振频率为12MHz时，该系统的机器周期为      微秒。

- 4、单片机复位的条件是                                   。当系统复位后堆栈指针SP的内容是          。程序计数器PC的内容是         。

- 5、8031的控制引脚EA应怎样连接？        。若用8051代替8031，控制引脚EA又该如何处理？            。为什么？

- 。

- 6、MCS-51内部数据RAM的地址空间是          ，其中工作寄存器区占用地址空间为          ，当PSW3、PSW4两位为00时，R0~R7对应的地址空间是         。

7、MCS-51单片机的寻址方式有

。对专用寄存器访问采用哪一种寻址方式                    。

8、已知（R0）=48H，内部RAM中单元（32H）=80H、（40H）= 08H，执行下列程序：

MOV A, @R0

MOV @R0, 40H

MOV 40H, A

MOV R0, #35

请问：（R0）=          ，（32H）=        ，（40H）=        ，

9、假如从外部数据存储器单元4F00H中取出一个数到单片机内部数据存储器单40H元，应使用的指令是：

。

10、中断服务子程序和普通程序中的子程序调用的区别是

。

11、若使用定时/计数器T1实现定时，使它工作在方式1，则TMOD设定为        ，定时时间到的标志是           。

TMOD寄存器：

| T1 T0 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、A/D转换器作用是                                       。

D/A转换器作用是                                       。

13、MCS-51单片机处理程序一般包含几部分：

。

14、串行通信哪几种形式？                                    。

15、在MCS-51中，在片内数据存储器中具有位寻址功能的地址空间是                                                             。

二、（15分）假定两个4字节的二进制数，分别存放在40H和50H为起始地址的单元中，求这两个数的和，并将它放在40H为起始地址的单元中。

- （15分）已知，X为双字节数，存放于（R4）（R5）中，Y为单字节

数，存放于（R6）中，编制程序实现X*Y。

- （10分）假设U——P1.1，V——P1.2，W——P1.3，X——27H.0，Y——27H.0，Z——TF0，Q——P1.5，编制程序实现下列逻辑表达式：

Q=U⋅(V+W)+XY+Z

- （15分）如图二的单片机应用系统，扩展了一块8155，分析该系统， 回

答以下问题：

（1）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB，

PC的地址；（5分）

（2）、编制一个子程序，将8155芯片上的RAM地址的10个单元的内容清零；（5分）

（3）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H。（5分）

8155的命令状态寄存器格式：

| TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

8155

P2.7

P2.6

ALE

P0

EA  RD

WR

IO/M

CE

ALE

AD7~AD0

RD

WR

晶振电路

复位电路

RESET

RESET

图一

七、（15分）采用中断方法编制程序，实现对IN0模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元。

TCON寄存器：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IE寄存器：

| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP寄存器：

| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C         IN0

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT0

模拟量输入

图二