综合测试11

- 简答题：（40分，本题共20小题，每小题2分）

- 将十进制数254转换为十六进制数和二进制数分别为多少？？

- 在计算机中，若采用带符号数表示数据，那么数据0如何处理？

- 十进制数-32和64的原码、反码、补码分别为多少？

- 使用8031时，引脚EA如何处理？为什么？

- MCS-51单片机内部数据存储器的低128个单元如何按功能分区？

- 已知（PSW.4）=0、（PSW.3）=1，则当前通用寄存器区为第几组？各个通用寄存器的地址是多少？

- MCS-51有多少个专用寄存器？当单片机复位时，寄存器PC、SP的内容是多少？

- 简述MCS-51单片机的P0、P1、P2、P3的功能。

- 假设一个单片机应用系统的晶体振荡器频率为12MHz，那么该系统的机器周期是多少？

（10）MCS-51单片机复位的条件是什么？当单片机复位时，寄存器PC、

SP、DPTR的内容是多少？

（11）MCS-51单片机的程序存储器的寻址范围由哪个寄存器的位数决定的？它的寻址范围是多少？

（12）MCS-51有哪几种寻址方式？

（13）已知（A）=53H，（R0）=0FCH，单片机执行下列指令：

- ADD A，R0

请问：标志位（Cy）、（AC）、（P）、（OV）的状态如何？

（14）已知（A）= 0BDH，（R2）= 0FH，分别执行下列指令，累加器A的内容为多少？

- A：ANL  A，R2

- B：XRL  A，R2

- C：ORL  A，R2

（15）MCS-51有哪几个中断源？单片机CPU响应中断的条件是什么？

- 程序设计（35分，本题共4小题）

- （5分）已知一个双字节二进制数存放在R4、R5中，另一单字节数存放在R3中，求二者的乘积。

- （10分）从内部RAM的20H开始存放一组带符号的数，数据以回车符‘CR’为结束标志，请统计出其中大于0、等于0、小于0的个数以及数据的个数，并将统计结果分别存在ONE、TWO、THREE和TOTAL四个单元中。

（3）（5分）设逻辑运算表达式为：

Q=(W+V)+U(DE)+X

其中，Q为P1.5，X为P1.0，U为P1.1，V为P1.2，W为22H.0，D为22H.5，E为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。

（4）（10分）某一系统要求根据运算结果给出的数据从指定的数据表中找出对应的数据输出。设运算结果给出的数据x存放在30H，且0≤x≤0FH，数据表从程序存储器的1000H单元开始存放，设计查表程序并将查询结果存放在单片机内部RAM的40H（高八位）和41H（低八位）单元。运算结果x与数据对应关系如表1所示。

| x | 00 | 02 | 03 | … | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 0000 | 040F | 5677 | … | 899A | ADF9 | E09B |

（5）（5分）已知一个16位二进制数存放在单片机的内部RAM的BUFFER和BUFFER+1单元，编制程序将这个数据左移一位。

- 综合应用（35分，本题共4题）

（1）（5分）以定时/计数器T0进行外部计数，每计5个脉冲后，P1.0引脚的状态变化一次，请编写程序实现上述要求。

附：定时/计数器方式寄存器TMOD的各位定义如下：

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）（10分）采用中断技术编制程序实现图一所示的ADC0809的IN0~IN7八个模拟量通道的巡回采样，并将采样值放入单片机内部RAM以30H为起始地址的8个单元中。

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT1

IN0

IN1

IN2

IN5

IN6

IN7

IN4

IN3

G

373

A0

A1

A2

八路模拟量输入

EA

图一

（3）（15分）如图二所示的单片机应用系统，扩展了一块8155，分析该系统， 回答以下问题：

1）、（7分）确定8155芯片上的RAM地址范围，将单片机内部RAM从DATA单元开始存储的X个单元的内容转移到8155芯片上的RAM中。

2）（8分）确定命令状态寄存器、PA，PB， PC的地址。若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，PC为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H。

8155的命令状态寄存器格式：

| 8051 8155 P2.7 P2.6 ALE P0 EA RD WR IO/M CE ALE AD7~AD0 RD WR 晶振电路 复位电路 RESET RESET TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图二

80511

0832

P2.6

P0

AD7~AD0

WR1

WR2

–

+

Rfb

IOUT1

IOUT2

–

+

V0

R

R

（4）（5分）分析图三（1）电路，编制程序使D/A转换器输出如图三（2）所示的三角波。

V0

t

图三（1）

图三（2）