# 综合测试12

- 基础知识题：（30分，本题共15小题，每小题2分）

- 单片机与微型计算机的区别是什么？

- 使用8051和8751时，引脚EA处理对程序存储器地址空间的结构有什么影响？

- 单片机内部数据存储器的低128个单元如何按功能分区（写出地址范围）？

- 已知（PSW.4）=0、（PSW.3）=1，则当前通用寄存器区为第几组？此时，各个通用寄存器的对应地址是多少？

- MCS-51单片机的I/O口P0、P1、P2、P3的功能分别是什么？

- 假设一个单片机应用系统的晶体振荡器频率为12MHz，那么执行下列程序段可实现大约多少ms的延时？（指令周期列在每条指令之后，TM为机器周期）

标号        指       令             机器周期

DELAY：	MOV  R7，#125；        TM

LOOP： 	NOP     	   ；	     TM

NOP           ；        TM

DJNZ	R7，LOOP；     2TM

RET				；       2TM

（7）MCS-51单片机复位的条件是什么？给出一个实现单片机的复位的电路。

（8）MCS-51单片机的寻址方式有哪几种？

（9）已知（DPTR）=1024H，（SP）=60H，（60H）=7AH，执行下列程序段后，

（DPTR）、（SP）、（60H）、（30H）、（31H）的内容各是多少？

- PUSH  DPH

- PUSH  DPL

POP   30H

POP   31H

（10）中断请求被允许后，CPU不能立即响应的情况是哪几种？

A：CPU当前正在执行一个ACALL调用指令；

B：CPU当前正在执行RETI指令；

C：CPU当前正在执行RET	指令；

D：CPU当前正在执行指令MOV 	IE，#8FH；

E：CPU当前正在执行	指令MOV 	IP，#0FH；

F：CPU正在取指令DIV	AB；

G：CPU当前正在执行	指令MOV 	R0，#0FH；

（11）在计算机控制系统中，输入输出接口的基本功能是什么？

（12）从程序存储器4100H单元中取一个常数存放在单片机的内部RAM的40H单

元，用指令如何实现？

（13）假定（A）＝83H，（R0）＝17H，（17H）=34H，执行下列程序后，

（A）的内容是多少?

ANL 	A，#17H；

ORL		17H，A；

XRL		A，@R0；

CPL		A；

（14）假定（A）= 40H，（R1）=23H，（40H）=05H。当执行下列程序段后，（A），

（R1），（40H）的内容是多少？

XCH	A，R1

XCHD	A，@R1

（15）在单片机系统中，中断处理和子程序调用有什么区别？

- 程序设计（35分，本题共5小题）

（1）（5分）已知一个四位十进制数在R4、R5中，另一个四位十进制数在R2、R3中，编写程序求二者之和。

（2）（10分）编制一个程序求8个数的均值（(i=18xi)/8），其中xi≤0FFH。

（3）（10分）已知无符号数二进制数X存于20H单元，Y存放于21H单元，编制程序实现下列表达式：

Y=X/2       X≤55X-7    5≤X≤15

（4）（5分）已知U 为P1.1，V为 P1.2，W为P1.3，X为27H.0，Y为TF0，Q为P1.5，编制程序实现下列逻辑表达式：

Q=(U+W)+(X+YV)

（5）（5分）已知一个带符号的16位二进制数的原码存放在内部RAM的data和data+1单元，编写程序求取它的补码并存放在原单元中。

- 分析与综合应用（35分，本题共4小题）

（1）（5分）用定时/计数器T0进行定时，在P1.0引脚的输出周期为10μs等宽矩形波，请编写程序实现上述要求。

附：定时/计数器方式寄存器

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

定时/计数器控制寄存器

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）（10分）采用中断方式，实现对图一所示电路中IN0模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元。

附 与中断系统有关的专用寄存器

定时/计数器控制寄存器：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IE寄存器：

| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP寄存器：

| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8051

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C         IN0

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT0

模拟量输入

图一

（3）（15分，3小题，各5分）如图二所示的单片机应用系统，扩展了一块程序存储器和一片可编程芯片8155，分析该系统，回答以下问题：

- 1）、（5分）确定2764的地址范围

2）、（5分）确定8155芯片上的RAM地址范围，并将所有的单元清0．

3）、（5分）若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，PC为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H．

附：8155的命令状态寄存器

| TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8051

8155

G

P2.7

P2.6

P2.0~P2.4

ALE

P0

EA

PSEN

RD

WR

IO/M

CE

ALE

AD7~AD0

RD

WR

74LS373

2764

A12-A8

A7-A0

D7-D0

OE

CE

晶振电路

复位电路

PA

PB

PC

XTAL1

XTAL2

R

+5V

图二

74LS139

RD

A   B

8

8051

P0.0-P0.7

8

74LS244

D   Q

片选2

P2.7

P2.6

P2.4

B

A   Y0

E   Y1

WR

74LS273

（4）（5分）图三是一个单片机应用系统，分析该系统确定芯片74LS273和74LS244的地址。

图三

附：74LS139真值表

| B | A | E | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | 1 | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |