综合测试13

- 简答题：（40分，本题共20小题，每小题2分）

- 将十进制数254转换为十六进制数和二进制数分别为多少？？

- 在计算机中，若采用带符号数表示数据，那么数据0如何处理？

- 十进制数-32和64的原码、反码、补码分别为多少？

- 使用8031时，引脚EA如何处理？为什么？

- MCS-51单片机内部数据存储器的低128个单元如何按功能分区？

- 已知（PSW.4）=0、（PSW.3）=1，则当前通用寄存器区为第几组？各个通用寄存器的地址是多少？

- MCS-51有多少个专用寄存器？当单片机复位时，寄存器PC、SP的内容是多少？

- 简述MCS-51单片机的P0、P1、P2、P3的功能。

- 假设一个单片机应用系统的晶体振荡器频率为12MHz，那么该系统的机器周期是多少？

（10）MCS-51单片机复位的条件是什么？

（11）MCS-51单片机的程序存储器的寻址范围由哪个寄存器的位数决定的？它的寻址范围是多少？

（12）MCS-51有哪几种寻址方式？

（13）已知（DPTR）=1024H，（SP）=60H，（60H）= 7AH，执行下列程序段后，（DPTR）、（SP）、（60H）、（30H）、（31H）的内容各是多少？

- PUSH  DPH

- PUSH  DPL

POP   30H

POP   31H

（14）已知（A）=53H，（R0）=0FCH，单片机执行下列指令：

- ADD A，R0

请问：标志位（Cy）、（AC）、（P）、（OV）的状态如何？

（15）已知（A）= 0BDH，（R2）= 0FH，分别执行下列指令，累加器A的内容为多少？

- A：ANL  A，R2

- B：XRL  A，R2

- C：ORL  A，R2

（16）MCS-51有哪几个中断源？

（17）MCS-51的有几个定时/计数器？它们分别有几种工作方式？

（18）在计算机接口扩展时，通常要求输入和输出接口具有什么功能？

（19）在计算机控制系统中，A/D转换器和D/A转换器的功能是什么？

（20）计算机串行通信的速率的单位为波特，它的含义是什么？

- 程序设计（35分，本题共4小题）

- （5分）已知一个双字节二进制数存放在R4、R5中，另一单字节数存放在R3中，求二者的乘积。

- （10分）从内部RAM的20H开始存放一组带符号的数，数据的个数存在1FH单元之中。请统计出其中大于0、等于0、小于0的个数，并将统计结果分别存在ONE、TWO、THREE三个单元中。

（3）（10分）设逻辑运算表达式为：

Q=(W+V)+U(DE)+X

其中，Q为P1.5，X为P1.0，U为P1.1，V为P1.2，W为22H.0，D为22H.5，E为定时计数器T0的溢出标志TF0，请编制程序实现上述逻辑功能。

（4）（10分）在内部RAM的20H开始的区域存放一批正数（单字节），并以−1为结束标志，请找出其中的最小数。

- 综合应用（25分，本题共3题）

（1）（5分）以定时/计数器T0进行外部计数，每计5个脉冲后，P1.0引脚的状态变化一次，请编写程序实现上述要求。

附：定时/计数器方式寄存器TMOD的各位定义如下：

| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）（10分）编制程序实现图一所示的ADC0809的IN0~IN7八个模拟量通道的巡回采样，并将采样值放入单片机内部RAM以30H为起始地址的8个单元中。（实现方法不限）

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT1

IN0

IN1

IN2

IN5

IN6

IN7

IN4

IN3

G

373

A0

A1

A2

八路模拟量输入

EA

图一

（3）（10分）如图二所示的单片机应用系统，扩展了一块8155，分析该系统， 回答以下问题：

（1）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB， PC的地址；（5分）

（2）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H。（5分）

8155的命令状态寄存器格式：

| 8051 8155 P2.7 P2.6 ALE P0 EA RD WR IO/M CE ALE AD7~AD0 RD WR 晶振电路 复位电路 RESET RESET TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图二