- 综合测试15

填空题（每题2分，共30分）

1、单片机是                                              等集

成在一块芯片上的计算机。

2、十进制数65转换成二进制数是         B；十六进制数是

H；它的BCD编码是          。

3、-32的原码是           ；反码是           ；补码       是           。17的原码是           ；反码是           ；

补码是           。

4、MCS-51单片机具有一个   位的CPU，   字节的内部数据RAM，

个特殊功能寄存器（专用寄存器）；    个16位定时/计数器；它的典型产品是8031，8051，8751，其中8031的程序存储器为    K字节，8051的程序存储器为    K字节，8751的程序存储器为    K字节。

5、当某一MCS-51单片机应用系统的晶振频率为6MHz时，该系统的机器周期为      微秒。

6、堆栈是                                                 。当系统复位后堆栈指针SP的内容是          。

7、程序计数器PC是     位寄存器，CPU每从程序存储器中取一个字节的指令代码，PC的内容如何变化?                        。CPU复位后，（PC）=         。

8、MCS-51内部数据RAM的地址空间是          ，其中工作寄存器区占用地址空间为          ；当PSW3、PSW4两位为00时，R0~R7对应的地址空间是         ；在内部数据RAM中具有位寻址功能的地址空间是        。

9、MCS-51单片机的寻址方式有

。

10、从程序存储器中取出一个常数，应使用的指令是：

。

11、在串行通信中，波特率是指                               。

12、RAM和ROM 的区别是

。

13、MCS-51单片机响应中断的条件是：

。

14、8031单片机的四个I/O口（P0、P1、P2、P3）的作用是

。

15、若使用定时/计数器T1实现定时，使它工作在方式1，则TMOD设定为        ，定时时间到的标志是           。

TMOD寄存器：

| T1 T0 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、（10分）已知在单片机内部RAM中，从20H单元开始存储50个数据，

请编制一个程序统计其中正数的个数，并将统计结果存放于70H单元。

（15分）已知X存于20H单元，Y存放于21H单元，编制程序实现下列表达式(X，Y均为二进制数)：

2X+5     X< 5

Y=   3X ÷2     5X20

X 20

（10分）如下图所示，P1.1——U，P1.2——V，P1.3——W，另外，X——27H.0，Y——TF0，P1.5——Q，编制程序实现下列逻辑表达式：

8031

P1.1

P1.2

P1.3

P1.5

图一

（20分）如图二的单片机应用系统，扩展了一块8155和2764，分析该系统， 回答以下问题：

（1）、确定2764的地址范围；并编制一个查表子程序实现给定一个X（0~15），通过查表获得X平方值，并将它存放在R7中。（5分）

（2）、确定8155芯片上的RAM地址范围和命令状态寄存器、PA，PB，

PC的地址；（5分）

（3）、编制一个子程序，将8155芯片上的RAM地址的10个单元（任意指定）的内容转移到单片机内部30H开始的区域；（5分）

（4）、若要设置8155的PA为输入口，PB为输出口，完成对命令状态寄存器的设定，并用程序实现从PB口将单片机内部RAM中20H的内容输出，从PA口输入一个数据放入单片机内部RAM中21H。（5分）

8155的命令状态寄存器格式：

| TM2 | TM1 | IEB | IEA | PC1 | PC0 | PB | PA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

G

8031

8155

P2.7

P2.6

P2.0~P2.4

ALE

P0

EA

PSEN

RD

WR

IO/M

CE

ALE

AD7~AD0

RD

WR

74LS373

2764

A12-A8

A7-A0

D7-D0

OE

CE

晶振电路

复位电路

PA

PB

PC

XTAL1

XTAL2

图二

六、（15分）采用中断方式实现下图ADC0809的IN0模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM中30H单元。

TCON寄存器：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IE寄存器：

| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP寄存器：

| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C         IN0

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT0

+5V

图三