# 综合测试3

一、填空

- 当扩展外部存储器或I/O口时，P2口用作             。

- MCS－51单片机内部RAM区有             个工作寄存器。

- MCS－51单片机内部RAM区有           个位地址。

- 外部中断1(INT1)的中断入口地址为            ；定时器1的中断入口地址为            。

- 51系列单片机扩展数据存储器最大寻址范围为（          ）。

- 单片机有各种型号，我们以INTEL公司的_______系列为例来学习单片机技术。

- 单片机一共有四个物理存储器空间，分别是_______________、_____________、_____________和_____________；三个逻辑存储器空间____________、_____________和_____________。

- 半导体存储器中有一类在掉电后不会丢失数据，称之为_________，有一类掉电后会丢失数据，称之为____________。

- MOV 	A，20H中，20H的寻址方式称之为___________________。MOV类指令称之为___________________。

- 关于堆栈类操作的两条指令分别是______________ 、____________。

二、判断题

- 指令字节数越多，执行时间越长。…………………………….……（ ）

- 内部寄存器Rn（n=0~7）作为间接寻址寄存器。………………….（ ）

- 8031芯片内一共有4K的ROM，256字节的RAM。………….….（ ）

- 8位构成一个字节，一个字节所能表达的数的范围是0-255。……（ ）

- 8051中的工作寄存器就是内部RAM中的一部份。…………...………（ ）

- 8051中特殊功能寄存器（SFR）就是内部RAM中的一部份。…….（ ）

- MOV A，@R0这条指令中@R0的寻址方式称之为寄存器间址寻址。（ ）

- MOV A，30H这条指令执行后的结果是（A）=30H…..……………（ ）

- MOV  A，@R7,将R7单元中的数据作为地址，从该地址中取数，送入A中。…………………………………………………………………..（ ）

- SP称之为堆栈指针，堆栈是单片机内部的一个特殊区域，与RAM无关。……………………………………………………………….…….（ ）

三、名词解释

- 位

- 字节

- SFR

- 寻址

- 并行I/O口

四、写出下列指令执行的结果

1、程序1

MOV A，#20H

MOV R0，#20H

MOV @R0,A

ANL	A,	#0FH

ORL	A,	#80H

XRL	A,	@R0

A=__________ ;	R0=             ;		(20H)=__________

2、程序2

MOV 	DPTR, #2314H

MOV 	R0, DPH

MOV 	14H, #22H

MOV 	R1, DPL

MOV 	23H, #56H

MOV 	A, @R0

XCH 		A, DPH

执行以上指令后A=____________ DPTR=__________

3、程序3

MOV 	A，#50H

MOV 	B，#77H

PUSH 	ACC

PUSH 	B

POP 		ACC

POP 		B

执行完本段指令后（A）=_________ （B）=_______

五、简答题

- 80C51有哪几种寻址方式？

- 80C51有哪几大类指令？

- 简述复位的用途，复位的方法。

- MCS－51单片机系统中，外接程序存储器和数据存储器公用16位地址线和8位数据线，为什么不会发生冲突？

六、编程题

  - 把外部2000H内容送到内部RAM的20H单元。

  - 找出20H~22H三个单元中的最大数，放在A累加器中。