# 综合测试6

一、回答问题

1. MCS-51单片机外部程序存储器和数据存储器地址复盖范围都是0000H ～ FFFFH，在实际使用时如何区分？

2. MCS-51 单片机堆栈有何特点？若SP=60H，PC=2346H，标号LABEL所在的地址为3466H，问执行长调用指令LCALL LABEL后，堆栈指针和堆栈的内容发生什么变化？PC的值等于什么？

3. 当MCS-51单片机配有12MHz晶振时，一个机器周期为几微秒？执行一条最长的指令需几微秒？

二、 当系统选用6MHz晶体振荡器时，由CTC0控制产生周期为2ms(脉冲宽度为1ms)的方波序列，并由P1.0输出，请编写程序。

三、 假定甲乙机以方式1进行串行数据通信，晶振=6MHz，要求波特率为1200。甲机发送，乙机接收。请计算出波特率，写出初始化发送和接收程序。

四、 若8155芯片的片选端与8031的P2.7相连，CS端与地址总线P2.1相连，IOM端与地址总线P2.0相连，现要求8155的A口作为输入，B口作为输出，且将C口的第6位PC5置1，请编写初始化工作程序。

五、选用DAC0832芯片，设计有三路模拟量同时输出的MCS—51系统，画出硬件结构框图，编写数模转换程序。

六、ADC0809与8051单片机的硬件接口如图1所示，模拟量输入选择7通道，编制A/D 转换程序，将转换结果送30H单元。

图1

七、 简述主—从结构式多机通讯工作原理。绘出一台主机与三台从机实现多机通信的接口连线图，分别对主机和从机SCON控制寄存器进行初始化设置。