综合测试8

- 填空题

1．12根地址线可选择        存储单元，32KB存储单元需要       根地址线。

2．若（PSW）＝18H，则选取的是第      组通用寄存器。这一组通用寄存器的地址范围从       H～       H。

3．使用8031单片机时EA引脚接      电平，因其内部无          存储器，8031片外可直接寻址的存储空间达       KB。

4．串行口中断标志RI/TI由        置位，       清零。

5．设（A）＝55H，（R5）＝AAH，则执行ANL  A，R5指令后的结果是（A）=         ，（R5）=        。

6．MCS-51单片机有       个      位的定时／计数器，可以设定为      种工作方式。

- 简答题

1．MCS-51单片机扩展系统中，为什么P0口要接一个8位锁存器，二P2口却不用接位锁存器？

2．串行口接受／发送数据缓冲器都用SBUF，如果同时接受／发送数据时，是否会发生冲突？为什么？

- 单选题

1．外部中断1的中断入口地址为（      ）。

（A）0003H      （B）000BH     （C）0013H    （D）001BH

2. 20根地址线的寻址范围是（          ）

（A）512KB       （B）1024KB      （C）640KB        （D）4096KB

3．下列指令中错误的是（         ）。

（A）SETB   50H.0      （B）MOV  A，B

（C）JNC   LOOP        （D）SUBB  A，R0

4．各中断源发出的中断申请信号，都会表记在MCS－51系统中的（        ）。

（A）TMOD       （B）TCON/SCON    （C）IE        （D）IP

5．串行口的移位寄存器方式为（         ）。

（A）方式0       （B）方式1       （C）方式2        （D）方式3

- 阅读并分析程序

1．以下程序段执行后（A）=         ，（30H）＝         。

MOV	30H，＃0A4H

MOV	A，＃0D0H

MOV	R0，＃30H

MOV	R2，＃5EH

ANL	A，R2

ORL	A，@R0

SWAP	A

CPL		A

XRL	A，＃0FEH

ORL	30H，A

2．已知（59H）＝50H，以下程序段执行后（A）=        ，（50H）＝         ，

（51H）＝         ，（R0）＝        。

MOV	A，59H

MOV	R0，A

MOV	A，＃00

MOV	@R0，A

MOV	A，＃25H

MOV	51H，A

MOV	52H，＃70H

- 根据图1电路，编写程序，使0832输出负向锯齿波。

图1

六、设计用单片机P1口控制1位共阴极LED。按键1按下，循环显示0～5，按键2按下，按100μs的间隔显示0和1。设计硬件电路，并编程实现上述功能。