# 综合测试9

- 填空题（每题2分，共30分）

1、单片机是                                              等集

成在一块芯片上的计算机。

- 2、MCS-51单片机具有一个   位的CPU，   字节的内部数据RAM，

- 个特殊功能寄存器（专用寄存器）；    个16位定时/计数器；它的典型产品是8031，8051，8751，其中8031的程序存储器为    K字节，8051的程序存储器为    K字节，8751的程序存储器为    K字节。

- 3、当某一MCS-51单片机应用系统的晶振频率为12MHz时，该系统的机器周期为      微秒。

- 4、单片机复位的条件是                                   。当系统复位后堆栈指针SP的内容是          。

- 5、程序计数器PC是     位寄存器，CPU每从程序存储器中取一个字节的指令代码，PC的内容如何变化?                        。CPU复位后，（PC）=         。

- 6、MCS-51内部数据RAM的地址空间是          ，其中工作寄存器区占用地址空间为          ，当PSW3、PSW4两位为00时，R0~R7对应的地址空间是         ，在内部数据RAM中具有位寻 址功能的地址空间是        。

7、MCS-51单片机的寻址方式有

。

8、已知（DPTR）=1024H，（SP）=60H，（60H）= 7AH，执行下列程序：

PUSH  DPH

PUSH  DPL

POP   30H

POP   31H

请问：（DPTR）=          ，（60H）=        ，（61H）=        ，

（62H）=        ，（30H）=        ， （31H）=          。

9、若单片机从程序存储器中取出一个常数，应使用的指令是：

。

10、MCS-51具有一个全双工的串行通讯接口，请设定串行口为方式1                 接收方式，SCON内容应为                 。

SCON控制寄存器：

| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请问：当接收到数据时，RI为     ，若要再次接收数据对RI如何处理？

。

11、RAM和ROM 的区别是

。

12、若使用定时/计数器T1实现定时，使它工作在方式1，则TMOD设定为        ，定时时间到的标志是           。

TMOD寄存器：

| T1 T0 GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13、A/D转换器作用是                                       。

D/A转换器作用是                                       。

14、已知（A）=53H，R0=FCH，单片机执行下列指令：

ADD A，R0

请问：标志位（Cy）=    ，（AC）=    ，（P）=    ，（OV）=     ，

15、MCS单片机在什么情况下才响应中断？

。

二、（15分）已知在单片机内部RAM中，从20H单元开始存储50个数据，请编制一个程序统计其中数值为“AA”和“2D”的个数，并将统计结果分别存放于70H单元和71H单元。

- （15分）已知，X为双字节数，存放于（R4）（R5）中，Y为单字节数，存放于（R6）中，编制程序实现X*Y。

- （10分）如下图所示，P1.1——U，P1.2——M，P1.3——W，此外，X——27H.0，Y——TF0，P1.5——Q，编制程序实现下列逻辑表达式：

Q=X⋅(U+M)+W⋅(X+Y)

8031

P1.1

P1.2

P1.3

P1.5

图一

- （15分）如图二的单片机应用系统，扩展了一块6264和2764，分析该系统， 回答以下问题：

（1）、确定2764和6264的地址范围；（5分）

（2）、编制一个子程序，将6264芯片上的某10个连续单元的内容清零；（5分）

（3）、假设0~10的平方作为常数存放在2764上的10个连续单元中，试编制程序实现下列要求：当给出0~10之间某一个数时，通过执行程序返回该数的平方值。（5分）

G

8031

P2.7

P2.0~P2.4

ALE

P0

EA

PSEN

RD

WR

WE

74LS373

2764

A12-A8

A7-A0

D7-D0

OE

CE

晶振电路

复位电路

6264

A12-A8

A7-A0

D7-D0

OE

CE

图二

七、（10分）编制程序实现下图ADC0809的IN0~IN7八个模拟量通道的采样，并将采样值放入单片机内部RAM以30H为起始地址的单元中。可采用任意一种形式（循环查询、中断和定时），中断和定时采样方式所用专用寄存器如下：

TCON寄存器：

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IE寄存器：

| EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IP寄存器：

| - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8031

0809

ALE

P0.0-P0.7

CLK

D0-D7

C

B

A

START

ALE  REF (+)

OE    REF(-)

EOC

+5V

WR

P2.6

RD

INT

IN0

IN1

IN2

IN5

IN6

IN7

IN4

IN3

G

373

A0

A1

A2

八路模拟量输入

图三